Техническое задание

для заключения договора на услугу по проведению предпроектного обследования и разработке проектно-сметной документации для оборудования автоматизированными системами мониторинга выбросов на источниках загрязнения

- Основание для работ

-	ст.130 п.5 Экологического кодекса РК;

-	п.п. 14 Приложения к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12 июня 2013 года №162-п;

-	п.2 главы 2 Правил ведения автоматизированного мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля и требований к отчетности по результатам производственного экологического контроля, утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 7 сентября 2018 года № 356.

- Виды работ

-	проведение обследования, существующего установленного автоматического газоаналитического оборудования непосредственно на предприятии;

-	определение возможности установки дополнительного оборудования с учетом установленного автоматического газоаналитического оборудования для определения концентраций загрязняющих веществ (окислы азота, оксиды серы, пыль неорганическая 70-20%, оксид углерода);

-	определение возможности установки систем автоматического мониторинга за выбросами загрязняющих веществ на границе СЗЗ;

-	определение возможности установки онлайн-передачи показателей предприятия и в уполномоченный орган по охране окружающей среды.

- Стадийность выполнения работ

  - Проведение обследования, существующего установленного автоматического газоаналитического оборудования предприятия;

  - Определение возможности установки дополнительного оборудования с учетом установленного автоматического газоаналитического оборудования для определения концентраций

  - Подготовка и выдача отчета и расширенного технического задания для определения возможности установки автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду

- Место выполнения работ

  - Республика Казахстан, г. Петропавловск, ПТЭЦ-2

- Основные объемы и технические требования выполнению работ

  - Проведение обследования, существующего установленного автоматического газоаналитического оборудования предприятия и определение возможности установки дополнительного оборудования с учетом уже установленного (при необходимости);

  - Выдача отчета по проведенному обследованию и разработанного расширенного технического задания для определения возможности установки автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду.

- Особые условия

  - Работа должна быть выполнена в полном объеме в соответствии с законодательными требованиями.

  - Заказчик дает исполнителю необходимые разъяснения в устной и письменной форме.

- Требования к комплектности

7.1.	По результатам обследования предоставить Заказчику отчет по предпроектному обследованию оборудования на бумажном носителе в 2-х экземплярах и на электронном носителе.

7.2.	Предоставить Заказчику разработанную проектно-сметную документацию на бумажном и на электронном носителях.

Начальник ОООС ПТЭЦ-2 								          Айтикеева А.В.