Дефектная ведомость

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений. ЦТП ул. Жукова, 21 |  |  |  |
| 1 | Панели стеновые. Заполнение вертикальных и горизонтальных швов цементным раствором | м шва | 130 |
| 2 | Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 100 |
| 3 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности. | м2 фасада | 322 |
| 4 | Отмостка асфальтовая на щебеночном основании толщиной 20 см. Устройство | м2 отмостки | 44 |
| 5 | Потолки. Очистка вручную от краски | м2 | 72 |
| 6 | Стены. Очистка вручную от краски | м2 | 180 |
| 7 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 72 |
| 8 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 180 |
| 9 | Окраска металлических поверхностей по грунтовке | м2 | 13,2 |
| 10 | Устройство принудительной вентиляции | шт | 2 |

Заместитель главного инженера                                                                                  Ошмаров А.В.