| Техническое задание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту и укладке асфальтобетонного покрытия |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бетонирование площадки для хранения маслонаполненного оборудования |  |  |  |
|  | Произвести отсыпку и трамбование щебеночной подготовки на грунтовом покрытии. (не менее 150 мм) | м2/м3 | 402/80 |
|  | Выполнить укладку сетки арматурной 4-5 мм ячейки 100*100 мм (материал Заказчика) | м2 | 402 |
|  | Произвести бетонирование участка готовым бетоном по захваткам с разуклонкой (не менее 140 мм). | м2/м3 | 402/60 |
|  | Произвести пропил бетона на участки для исключения трещин, разломов. Швы заделать специальным герметиком при помощи пистолета. | м.п. | 135 |
| Восстановление асфальтобетонного покрытия |  |  |  |
| 1. | Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров в местах прокладки кабеля | м2 | 470 |