Северо-Казахстанская область

|  | . УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» ___________ Казановский А.А. (подпись) «___»_________________ 2016 г. м.п. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

для АО «Северо-Казахстанская Распределительная

Электросетевая Компания»

г. Петропавловск, 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	4

2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	11

2.1. Краткая характеристика технологии производства с точки зрения загрязнения атмосферы	11

2.2. Краткая характеристика технологии производства с точки зрения загрязнения водных ресурсов	29

2.3. Краткая характеристика предприятия как источника загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления	29

3. СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ	31

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЫБРОСОВ, СБРОСОВ И ОТХОДОВ ОТ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	34

4.1. Производственный мониторинг состояния атмосферы	34

4.2. Организация экологического контроля за состоянием почв	36

4.3. Производственный мониторинг отходов производства и потребления	36

4.4. Производственный мониторинг сбросов	37

4.5. Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных	37

4.6. План-график внутренних проверок и процедура устранения нарушений экологического законодательства РК	37

4.7. Механизмы обеспечения качества инструментальных измерени			         38

4.8. Протокол действия в нештатных ситуациях						         38

4.9. Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического  контроля					         39

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	41

Приложения	42

Приложение 1 –	43

Приложение 2 –	53

Приложение 3 –	54

# ВВЕДЕНИЕ

# Настоящее положение о производственном экологическом контроле (далее ПЭК) для АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» разработано во исполнение требований Экологического кодекс Республики Казахстан, №212-II РК от 9.01.2007 г.

Осуществление ПЭК является обязательным условием специального природопользования.

Одной из важнейших задач, которую ставит перед собой АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» является охрана окружающей среды при осуществлении производственной деятельности. Для решения поставленных задач и с учетом требований природоохранного законодательства предприятием предусмотрена разработка Положения о производственном экологическом контроле.

Целью настоящего производственного экологического контроля является получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду.

В данной работе устанавливаются:

- перечень параметров, отслеживаемых в процессе экологического контроля;

- периодичность, продолжительность и частота измерений;

- используемые методы проведения контроля (экспериментальные и/или косвенные).

Положение определяет основные направления и общую методологию экологической оценки эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля.

Производственный контроль осуществляется на основе измерений и/или на основе расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а так же фактического объема потребления природных энергетических и иных ресурсов.

Настоящий ПЭК позволит:

- своевременно выявить загрязнение компонентов окружающей среды;

- свести к минимуму воздействие производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;

- повысить эффективность использования природных и энергетических ресурсов;

- привести оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

- повысить уровень соответствия экологическим требованиям;

- повысить производственную и экологическую эффективность системы управления охраной окружающей среды.

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Наименование предприятия: АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания».

Юридический адрес: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. им. Аягана Шажимбаева, 144.

Основной вид деятельности: Основная деятельность предприятия – поставка электроэнергии потребителям области. В предприятие входят: основная производственная площадка АО «СК РЭК» в г.Петропавловске и двадцать девять площадок на территории СКО.

Площадка № 1 г. Петропавловск представлена: административное здание; столярный цех; ремонтный цех; отдел материально-технического-снабжения; служба СДТУ; служба ТП, РП и КТП; служба ВЛ 10-0,4 кВ; служба СИЗПИ; служба ВЛ-35 кВ и выше; служба Подстанций; служба кабельных линий; служба релейной защиты, электроавтоматики и измерений (РЗАИ); пункт заправки автотранспорта (законсервирован). Ближайшая жилая зона находится на расстоянии более 100 м в северном направлении. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 5, п. 21, п.п. 6 и составил 100 м [10].

Площадка № 2 РЭС Аккайынского района представлена: контора; гараж, склад ГСМ. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии более 300 м в юго- западном направлении. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 10, п. 43, п.п. 8 и составил 100 м [10].

Площадка № 3 Корнеевская РПБ представлена: контора; гараж. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии более 200 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16и составил 100 м [10].

Площадка № 4 Комаровский МУ (с. Бескудук) представлена: контора; гараж. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии более 150 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16и составил 100 м [10].

Площадка № 5 Заградовский МУ представлена: контора; гараж. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 210 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 6 Заречный МУ (с. Чириковка) представлена: мастерской участок. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии более 200 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 7 Покровский РЭС представлена: контора; гараж, мастерской участок. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии более 800 м в северном направлении. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 8 Пресновка РЭС представлена: контора; гараж, мастерской участок, электроцех, склад ГСМ,токарный цех, участок ЛКМ. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 500 м в восточном направлении от территории предприятия. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 9 Благовещеская РПБ представлена: контора, мастерской участок, склад ГСМ. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 185 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 10 Архангельский МУ представлена: мастерской участок. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 197 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 11 РЭС Тимирязевского района представлена: мастерской участок. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 192 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 12 Аксуатский МУ представлена: контора; гараж (ая), склад ГСМ. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 300 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 13 Бишкуль, РЭС представлена: контора; гараж (мастерская), склад ГСМ. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 150 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 14 Боголюбово, МУ представлена: контора; гараж (мастерская), склад. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 160 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 15 Красная горка, МУ представлена: контора; гараж (мастерская), склад. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 170 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 16 Знаменское, МУ представлена: контора; гараж (мастерская), склад. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 140 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 17 Соколовка, РПБ представлена: контора; гараж (мастерская), склад. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 120 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 18 Налобино, МУ представлена: контора; гараж (мастерская), склад. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 120 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 19 Мамлютка, РЭС представлена: контора; гараж (мастерская), склад. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 250 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 20 Новомихайловка, МУ представлена: контора; мастерской участок, склад. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии более 400 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 21 Дубровное, МУ представлена: мастерской участок. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии более 500 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 22 Белое, МУ представлена: мастерской участок. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 207 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 23 г. Мамлютка, ПС «Линейная» представлена: мастерской участок. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии более 700 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 24 Булаево, РЭС представлена: контора, мастерской участок. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии более 200 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 25 Булаево-нефть, МУ представлена: мастерской участок. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии более 300 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 26 Возвышенка, РПБ представлена: ремонтно-производственная база, мастерской участок, склад ГСМ. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии более 120 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 27 Золотая нива, МУ представлена: мастерской участок. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 150 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 28 Советское, МУ представлена: мастерской участок. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 211 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 29 Карагандинское, МУ представлена: мастерской участок. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 199 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Площадка № 30 Сергеевка, РЭС, ЮУМС и ПС представлена: контора РЭС, склады, электро котельная, контора ЮУМС и ПС, маслохозяйство, ремонтный участок, мастерская, гаражи. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 115 м. Размер СЗЗ для данной промплощадки устанавливался в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, приложение 1, раздел 2, п. 9, п.п. 16 и составил 100 м [10].

Данное предприятие относится к объектам IV класса санитарной классификации, 3 категории опасности в соответствии с ЭК РК.

.

# 2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## 2.1. Краткая характеристика технологии производства с точки зрения загрязнения атмосферы

Основная производственная деятельность АО «СК РЭК» - поставка электроэнергии потребителям области. В предприятие входят основная производственная площадка АО «СК РЭК» в г.Петропавловске и двадцать девять площадок на территории СКО.

Промплощадка №1 г. Петропавловск

Промышленная площадка представлена следующими производственными мощностями:

Столярный цех

Механическая обработка древесины осуществляется в столярном цехе предприятия на следующих деревообрабатывающих станках: циркулярный, фрезерный, фуговальный, рейсмусовый, шлифовальный (ИЗА №0001) одновременно могут работать 2 станка; долбежный, токарный, сверлильный, токарный, также имеется и металлообрабатывающее оборудование – заточной станок и станок заточки режущего инструмента (ИЗА №6001) одновременно могут работать 4 станка.

Годовой фонд времени работы оборудования составляет:

| № | Наименование оборудования | Время работы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | час/сут | час/год |
| ИЗА №0001 |  |  |  |
| 1 | Циркулярный станок | 4 | 960 |
| 2 | Фрезерный станок | 4 | 960 |
| 3 | Фуговальный станок | 4 | 960 |
| 4 | Рейсмусовый станок | 4 | 960 |
| 5 | Шлифовальный станок | 2 | 480 |
| ИЗА №6001 |  |  |  |
| 6 | Долбежный станок | 4 | 960 |
| 7 | Токарный станок | 2 | 480 |
| 8 | Сверлильный станок | 2 | 480 |
| 9 | Заточной станок | 2 | 480 |
| 10 | Токарный станок | 2 | 480 |
| 11 | Станок заточки режущего инструмента | 2 | 480 |

Для снижения выбросов древесной пыли в окружающую среду установлена пылеосадочная камера (КПД 40%). Отсос и очистка от пыли осуществляется на следующих станках: циркулярный, фрезерный, фуговальный, рейсмусовый, шлифовальный при помощи вентилятора производительностью 5700 м3/час. Выброс пыли древесной в окружающую среду осуществляется через трубу пылеосадочной камеры. Параметры трубы H=5 м, D=0.25 м (ИЗА №0001).

Выброс загрязняющих веществ от станков не оборудованных системой местных отсосов и очистки осуществляется через дверной проем. Параметры дверного проема 2×1 м (ИЗА №6001).

Ремонтный цех

Включает в себя: механическую мастерскую, сварочный участок, заготовительный и ремонтно-строительный участки.

Механическая мастерская: представлена перечнем металлообрабатывающих станков: токарно-винторезный 3 ед., фрезерный, настольно-фрезерный, вертикально-сверлильный, заточной 2 ед., настольно-сверлильный.

Годовой фонд времени работы оборудования составляет:

| № | Наименование оборудования | Время работы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | час/сут | час/год |
| 1 | Токарно-винторезный станок | 7 | 1680 |
| 2 | Токарно-винторезный станок | 7 | 1680 |
| 3 | Токарно-винторезный станок | 7 | 1680 |
| 4 | Фрезерный станок | 6 | 1440 |
| 5 | Настольно-фрезерный станок | 1 | 240 |
| 6 | Вертикально-сверлильный станок | 4 | 960 |
| 7 | Настольно-сверлильный станок | 4 | 960 |
| 8 | Заточной станок | 3 | 720 |
| 9 | Заточной станок | 2 | 480 |

Так же на балансе числится электроинструмент: болгарки d-150 1шт, d-230 1шт., 1шт. ручная электропила, и бензопила (сучкорез).

Одновременно могут работать 5 станков. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через дверной проем. Параметры дверного проема 2×2 м (ИЗА №6002).

Сварочный участок: для проведения сварочных и газорезочных работ имеются два сварочных аппарата и газовый резак. Годовой расход сварочных электродов марки МР-3 составляет 720 кг. Резка металлов осуществляется при помощи пропан-бутановой смеси. Время работы сварочных аппаратов составляет 2400 час/год, газового резака 960 час/год. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через трубы вытяжных устройств газорезочные работы (ИЗА №0002) и сварочные работы (ИЗА№0003). Параметры вытяжных труб H=10 м, D=0.25 м., производительность каждого вытяжного устройства составляет 5700 м3/час.

Заготовительный участок: для проведения кузнечных работ на предприятии имеется кузнечный горн функционирующий на углях экибастузского бассейна 10 кг/час, а годовой расход 3 тонны, время работы 300 часов в год, в сутки 2 часа. Кузнечный горн оснащен вытяжным устройством производительностью 3700 м3/час. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется посредстов вытяжной трубы высотой 10 м. и диаметром 0,25 м. (ИЗА №0004). Для хранения угля предусмотрен открытый с 4-х сторон склад площадью 6 м2. Годовой оборот хранения угля составляет 3 тонны (ИЗА №6003).

При помощи элетротигеля осуществляется литье алюминиевых наконечников для проводов. Годовой фонд времени работы составляет 1920 часов, и суточный 8 часов. Выброс загрязняющих веществ в окружающую среду осуществляется посредством вытяжной трубы высотой 10 метров и диаметром 0,2 метра. Вытяжная труба оснащена вентилятором производительностью 3700 м3/час (ИЗА №0005).

Покрасочные работы осуществляются на открытой площадке, способ нанесения – кистью. Годовой расход лакокрасочных материалов составляет: эмаль ПФ115 – 350 кг, лак БТ577 – 350 кг, олифа – 250 кг, растворитель №646 – 100 л, уайт-спирит – 50 л, эмаль ПФ283 – 50 л (ИЗА №6004).

Ремонтно-строительный участок: для осуществления ремонтно-строительных работ на предприятии имеется бетоносмеситель, годовой фонд времени работы которого составляет 360 часов. Годовой оборот используемого сырья составляет: цемент 8 тонн, песок 45 тонн (ИЗА №6005).

Хранение песка осуществляется на открытом с четырех сторон площадью 100 м2. Годовой оборот сырья на складе составляет 81 тонна. Склад функционирует 8760 ч/год. Ранее склад не функционировал, эксплуатация предусматривается впервые. (ИЗА №6006).

Отдел материально-технического-снабжения (ОМТС)

Хранение щебня предусмотрено на открытом с четырех сторон складе площадью 100 м2. Годовой оборот хранения сырья на складе составляет не более 700 тонн. Склад функционирует 8760 ч/год (ИЗА №6007).

Хранение песка осуществляется на открытом с четырех сторон площадью 320 м2. Годовой оборот сырья на складе составляет 300 тонн. Склад функционирует 8760 ч/год (ИЗА №6008).

Служба СДТУ

Для механической обработки металлов в здании цеха установлены: сверлильный и заточной станки. Годовой фонд времени работы заточного станка составляет 0,5 ч каждый, сверлильного – 40 мин. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем, высотой 2 м. и шириной 1 м. (ИЗА №6009).

В цехе электриков установлен заточной станок, годовой фонд времени работы 0,5 часов в год. Паяльный участок расход материала ПОС-60 2 кг/год, время работы в год 40 часов. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем, высотой 2 м. и шириной 1 м. (ИЗА №6010)

Для бесперебойного получения электроэнергии на предприятии предусмотрен дизель генератор мощностью 24 кВт. В качестве топлива используются дизельное топливо, годовой расход составляет 0,09288 т. Выброс вредных веществ от дизель-генератора осуществляется через дымовую трубу высотой 2 м и диаметром 0,071м: (ИЗА №0006).

Служба ТП, РП и КТП

В здании цеха осуществляются сварочные работы с использованием электродов марки МР-3 с годовым расходом 210 кг. Годовое время работы сварочного аппарата составляет 560 часов.

Газорезочные работы осуществляются пропан-бутановой смесью, с годовым расходом 66 кг. Годовой фонд времени работы аппарата резки металлов 140 часов. Также в здании цеха установлено металлообрабатывающее оборудование: сверлильный и заточной станки. Сверлильный станок функционирует 200 час/год, заточной 100 час/год. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем с параметрами 2×1 м. (ИЗА №6011).

Генератор IVT (бензиновый), расход топлива 0,389 л/час (0,296 кг/час), годовой расход 29,6 кг. (Расчет проводился по методике для дизельных генераторных установок, т.к. для бензиновых нет методик)

Покрасочные работы осуществляются на открытой площадке, способ нанесения – кистью. Годовой расход лакокрасочных материалов составляет: эмаль НЦ-132 – 500 кг, ПФ-115 – 500кг, растворитель №646 – 125 л (ИЗА №6012).

Так же на балансе числится электроинструмент: болгарки d-180 1шт, d-250 1шт.. и триммер бензиновый.

Служба ВЛ 10-0,4 кВ

В здании цеха установлены три металлообрабатывающих станка: сверлильный и заточной. Годовой фонд времени работы каждого станка составляет 12 часов. Выброс загрязняющих веществ в окружающую среду осуществляется через дверной проем. Параметры дверного проема 2×1 м(ИЗА №6013). Покрасочные работы осуществляются на открытой площадке, способ нанесения – кистью. Годовой расход лакокрасочных материалов составляет: эмаль НЦ-132 – 70кг. и ПФ-115 - 30кг., растворитель №646 – 20л. (ИЗА №6014).

Так же на балансе числится электроинструмент: болгарки d дисков: 125, 150, 230 и 3 бензопилы.

Служба СИЗПИ

Для осуществления работ по механической обработке металлов в здании цеха установлено следующее оборудование: заточной станок, сверлильный станок и токарный станок. Время работы заточного станка - 1ч 20мин. в год, сверлильного- 1 час в год, токарного – 1 час в год. Ранее выброс загрязняющих веществ осуществлялся посредством вентилятора оконного, производительностью 0,45 м3/час, на данный момент вентилятор не используется, в дальнейшем эксплуатация не предусматривается. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем, высотой 1,8 м. и шириной 1 м. (ИЗА №6015).

Служба ВЛ-35 кВ и выше

Металлообрабатывающие работы осуществляются при помощи следующего оборудования: заточной станок 2 ед., сверлильный станок. Время работы каждого станка составляет 60 час/год. Один заточной станок оборудован системой местного отсоса пыли, производительностью 3000 м3/час, параметры вытяжной трубы: высота 4 м., длина 11,5 м., диаметр 0,24 м. (ИЗА №0007). Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух выделяющихся от заточного и сверлильного станков осуществляется через дверной проем параметрами 2×1 м. (ИЗА №6016).

Сварочные работы осуществляются на открытых площадках, при помощи трех сварочных аппаратов (годовой фонд времени работы сварочных аппаратов составляет 600, 200 и 200 часов). С общим годовым расходом сварочных электродов марки МР-3 70 кг (ИЗА №6017).

Газорезочные работы осуществляются на открытой площадке пропан-бутановой смесью 70 час/год с расходом материала 92 кг. (ИЗА №6017).

Покрасочные работы осуществляются на открытой площадке, способ нанесения – кистью. Годовой расход лакокрасочных материалов составляет: эмаль НЦ132 – 35 кг, растворитель №646 – 20 л, сурик (ГФ-021) – 75 кг (ИЗА №6017).

Так же на балансе числится электроинструмент: 3 бензопилы.

Служба Подстанций

Маслохозяйство: для хранения трансформаторного свежего масла на предприятии предусмотрены 6 емкостей установленных на открытой площадке следующих объемов 26 м3 – 1 ед., 24,7 м3 – 1 ед., 27 м3 – 1 ед., 14,6 м3 – 2 ед., 50 м3 – 1 ед (ИЗА № 0010). Для хранения отработанного масла предусмотрена емкость вместимостью 26 м3 (ИЗА № 0011). В здании маслохозяйства расположены 4 емкости для хранения регенирированого масла следующих объемов 9 м3 – 1 ед., 6,4 м3 – 1 ед., 7 м3 – 1 ед., 8 м3 – 1 ед. выброс загрязняющих веществ в окружающую среду осуществляется через дверной проем параметрами 1,5×1 м (ИЗА №6018). Годовой оборот масла составляет: свежего 50 тонн, отработанного 25 тонн. Слив и налив трансформаторного масла осуществляется с помощью насоса масловоза, производительностью 25 м3/час.

В здании маслохозяйства имеется масляный насос функционирующий 100 час/год и установка регенерации отработанного масла РТН-200 функционирующая 375 час/год, производительность 200 кг масла в час. Выброс загрязняющих веществ выделяющихся от масляного насоса и установки РТН-200, расположенных в отдельном блоке здания осуществляется через трубу вытяжного устройства производительность 2500 м3/час (ИЗА №0012).

На территории есть еще 2 установки регенерации масла ВДН-5 и цеолитная, функционирующие 6,67 час/год и 50 час/год соответственно, производительность ВДН-5 6000 кг масла в час, цеолитная установка производительностью 500 кг масла в час. Выброс загрязняющих веществ происходит на открытой площадке 2×2 (ИЗА №6019 и ИЗА №6020).

Также имеются 2 передвижные емкости для сбора и перевозки отработанного масла с подстанций объемом 0,5т и 1т. Годовое перемещение отработанного масла составляет 5 тонн, перелив из трансформаторов в емкости производится в ручную (ведро, канистра), выбросы не нормируются.

В здании цеха главного корпуса расположены следующие производственные мощности:

Для выполнения работ по механической обработке металлов установлены следующие станки: фрезерный, заточной – 2 ед., сверлильный – 2 ед.

Годовой фонд времени работы оборудования составляет:

| № | Наименование оборудования | Время работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | час/сут | час/месяц | час/год |
| 1 | Фрезерный станок | 0,5 | 10,9 | 131 |
| 2 | Заточной d-400 станок | 1,1 | 21,8 | 261,6 |
| 3 | Заточной d-250 станок | 0,8 | 15,9 | 191,5 |
| 4 | Сверлильный станок | 0,1 | 1,6 | 20 |
| 5 | Сверлильный станок | 0,5 | 10,5 | 126 |

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через трубу вытяжного устройства. Параметры вытяжной трубы 5×1,5 м., производительность вентилятора 3000 м3/час (ИЗА №0008).

Сварочные работы осуществляются при помощи 2 сварочных аппаратов с общим годовым потреблением сварочных электродов марки МР-3 40 кг, марки ОК-46 (аналог АНО-4) 10 кг. Время работы сварочных аппаратов составляет 528 час/год первый и 60 час/год второй сварочный аппарат.

Также имеется аргонодуговой сварочный аппарат расходным материалом которого служит вольфрамовый электрод, потребление электродов составляет 1 шт/год (0,03 кг/год). Годовой фонд времени работы составляет 132 часа.

Резка металлов осуществляется при помощи газосварочного аппарата с использованием пропан-бутановой смеси. Годовое время работы составляет 126 часов.

Участок сварки и резки металлов также подключен к системе общеобменной вытяжной вентиляции (ИЗА №0008).

Паяльный участок расход материала ПОС-60 3 кг/год, время работы в год 60 часов. Покрасочные работы осуществляются пульверизатором в здании цеха, с использованием следующих лакокрасочных материалов: НЦ-132 150 кг/год, ПФ-115 150 кг/год, растворитель №646 50 л/год, лак ГФ-92 20кг/год. Выброс загрязняющих веществ в окружающую среду осуществляется через вытяжную трубу общеобменной вытяжной вентиляции (ИЗА №0008).

С целью увеличения срока службы и надежности трансформаторов после монтажа обмотку трансформаторов пропитывают лаком. Сушка обмотки трансформаторов происходит в специальной сушильной камере функционирующей 1056 часов/год. Сушильная камера подключена к системе общеобменной вытяжной вентиляции (ИЗА №0009).

На предприятии также имеется малая сушильная печь, для сушки узлов трансформатора от влаги, подключена к общеобменной вытяжной вентиляции. При осуществлении данного вида работ эмиссий в окружающую среду не осуществляется.

Также к системе общеобменной вытяжной вентиляции подключена печь отжига электродвигателей функционирующая 42 час/год.

Так же на балансе числится электроинструмент: болгарки d дисков: 150, 230 и 1 бензопила и 1 тример.

Сушильная печь силикагеля в данное время не функционирует и в ближайшие десять лет запуск не предусмотрен. Установка регенерации сорбента функционирует, сушка осуществляется 224 часа в год. При осуществлении регенерации (сушка от влаги) сорбента и силикагеля выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду не образуется.

На предприятии имеется стационарная автозаправочная станция, в данное время законсервирована и в ближайшие десять лет эксплуатироваться не будет.

В связи с тем, что установки регенерации масла (ВДН-5 и цеолитная установка) передвижные и предназначены для своевременного и мобильного обслуживания трансформаторов расположенных в отдаленных населенных пунктах и на территории предприятия не функционируют при расчете рассеивания загрязняющих веществ максимально-разовые выбросы не учитывались.

Служба кабельных линий

Для механической обработки металлов в здании цеха установлен заточной станок, который в месяц работает 1 час, годовой фонд работы составляет 12 часов. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем, высотой 2,52 м. и шириной 1,98 м (ИЗА №6021).

Служба релейной защиты, электроавтоматики и измерений (РЗАИ)

Для механической обработки металлов в здании цеха установлены: заточной и настольно-сверлильный станки. Годовой фонд работы заточного станка составляет 6ч (0,5ч в месяц), годовой фонд работы настольно-сверлильного станка составляет 12 ч. (1ч в месяц). Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем, высотой 2 м и шириной 1 м (ИЗА №6022).

Аккайынский район

Промплощадка №2 РЭС Аккайынского района

В селе Смирново осуществляются следующие виды работ: нанесение ЛКМ, сварка металлов, прием и хранение трансформаторного масла.

Нанесение ЛКМ осуществляется кистью с использованием эмали НЦ-132 150 кг/год, и растворителя № 646 60 кг/год (ИЗА №6023).

С использованием пульверизатора также осуществляются работы по нанесению ЛКМ с годовым потреблением: эмаль НЦ-132 120 кг, и растворителя № 646 60 литров (ИЗА №6024).

Сварочные работы осуществляются при помощи 2х сварочных аппаратов с использованием сварочных электродов марки МР-3 в размере 27,1 кг/год (ИЗА №6025).

Паяльный участок расход материала олово 120 г/год, время работы в год 20 часов, выбросы осуществляются через проем дверей высотой 2 м и шириной 1 м (ИЗА №6026).

Для приема и хранения трансформаторного масла предусмотрены две емкости объемом 3 м3 каждая (ИЗА №0013). Годовой оборот масла составляет 3 м3 (по 1,5 м3 каждая). Завоз осуществляется автотранспортом.

Для бесперебойного получения электроэнергии на предприятии предусмотрен дизель генератор мощностью 10 кВт. В качестве топлива используются дизельное топливо, годовой расход составляет 36 литров год, часовой 3 литра. Выброс вредных веществ от дизель-генератора осуществляется через дымовую трубу высотой 2 м и диаметром 0,07м: (ИЗА №0014)

Так же на балансе числится электроинструмент: болгарки d дисков: 180 и 2 бензопилы.

Есильский район

Промплощадка №3 Корнеевская РПБ

Механическая обработка металлов осуществляется при помощи следующего оборудования: заточной станок с диаметром шлифовального круга 150 мм, годовой фонд времени работы станка 52,8 час/год (4,4 час/месяц), сверлильный станок функционирующий 26,4 час/год (2,2 час/месяц). Сварочные работы осуществляются при помощи сварочного аппарата с использованием электродов марки МР-3 и годовым расходом 35 кг. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем параметрами 2x1 м (ИЗА №6027).

Нанесение лакокрасочных материалов осуществляется кистью. Годовой расход ЛКМ составляет: эмаль НЦ-132 200 кг, растворителя №646 80 литров/год покраска осуществляется на открытой площадке 2x2 (ИЗА №6028).

Для бесперебойного получения электроэнергии на предприятии предусмотрен дизель генератор. В качестве топлива используются дизельное топливо, годовой расход составляет 12 литров год, часовой 1 литра. Выброс вредных веществ от дизель-генератора осуществляется через дымовую трубу высотой 2 м и диаметром 0,07м: (ИЗА №0015)

Так же на балансе числится электроинструмент: болгарка d дисков: 150 мм.

Промплощадка №4 Комаровский МУ

Нанесение лакокрасочных материалов осуществляется кистью. Годовой расход ЛКМ составляет: эмаль НЦ-132 100 кг, растворителя №646 50 литров. Покраска производится на открытой площадке (ИЗА №6029).

Промплощадка №5 Заградовский МУ

Нанесение лакокрасочных материалов осуществляется кистью. Годовой расход ЛКМ составляет: эмаль НЦ-132 100 кг, растворителя №646 50 литров. Покраска производится на открытой площадке (ИЗА №6030).

Промплощадка №6, Заречный МУ

Мастерский участок в селе Чириковка представлен сверлильным станком функционирующим 48 час/год (4 час/месяц) и заточным станком с диаметром шлифовального круга 250 мм, с годовым фондом времени работы 48 час/год (4 час/месяц). Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем параметрами 2x1 м (ИЗА №6031).

Промплощадка №7, Покровский РЭС

Механическая обработка металлов осуществляется при помощи следующего оборудования: заточной станок с диаметром шлифовального круга 250 мм, годовой фонд времени работы станка 48 час/год (4 час/месяц), сверлильный станок функционирующий 48 час/год (4 час/месяц). Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем параметрами 2x1 м (ИЗА №6032).

Сварочные работы осуществляются при помощи сварочного аппарата функционирующего 48 час/год с использованием электродов марки МР-3 с годовым расходом 60 кг (ИЗА №6033).

Нанесение лакокрасочных материалов осуществляется кистью. Годовой расход ЛКМ составляет: эмаль НЦ-132 100 кг, растворителя №646 80 литров (ИЗА №6034).

Хранение трансформаторного масла осуществляется в емкости объемом 3 м3 (ИЗА №0016), годовой оборот хранения составляет 1,2 м3 (1,128 т). Завоз осуществляется автотранспортом.

Паяльный участок расход материала олово 240 г/год, время работы в год 40 часов, выбросы осуществляются через проем дверей высотой 2 м и шириной 1 м (ИЗА №6032).

Для бесперебойного получения электроэнергии на предприятии предусмотрен дизель генератор мощностью менее 10 кВт. В качестве топлива используются дизельное топливо, годовой расход составляет 5 литров год. Выброс вредных веществ от дизель-генератора осуществляется через дымовую трубу высотой 2 м и диаметром 0,07м: (ИЗА №0017)

Так же на балансе числится электроинструмент: болгарки d дисков: 150 и 2 бензопилы.

Жамбылский район

Промплощадка №8 Пресновка, РЭС

В селе Пресновка на территории РЭС расположены следующие производственные мощности:

Мастерский участок – наждачный станок с диаметром шлифовального круга 250 мм, функционирующий 24 ч/год (4 ч в месяц, 1 ч в день). Паяльный участок расход материала олово 240 грамм в год, время работы в год 40 часов, выброс загрязняющих веществ в окружающую среду осуществляется через дверной проем параметрами 2×1 м (ИЗА №6035);

Токарный цех – токарный станок, сверлильный и заточной (Ø 250 мм) станки функционирующие по 24 ч/год (1ч в день, 4 ч в месяц), выброс загрязняющих веществ в окружающую среду осуществляется через дверной проем параметрами 2×1,5 м (ИЗА №6036);

электроцех – ручная дуговая сварка металлов осуществляется 3 сварочными аппаратами. Годовой расход электродов марки МР-3 составляет 60кг (200 часов/год), 30кг (100 часов/год), 10кг (33,3 часа/год), выброс загрязняющих веществ в окружающую среду осуществляется через дверной проем параметрами 2×1 м (ИЗА №6037);

Для хранения трансформаторного масла предусмотрены 3 емкости объемом 3 м3, 1 м3, 1 м3. Максимальный годовой оборот масла составляет 5 м3/год (ИЗА №0018). Завоз масла осуществляется автотранспортом.

Для бесперебойного получения электроэнергии на предприятии предусмотрен дизель генератор мощностью менее 10 кВт. В качестве топлива используются дизельное топливо, годовой расход составляет 36 литров год (30,96 кг/год), время работы 12 часов в год. Выброс вредных веществ от дизель-генератора осуществляется через дымовую трубу высотой 2 м и диаметром 0,07м: (ИЗА №0019)

Участок ЛКМ – участок лакокрасочных работ с годовым потреблением эмали НЦ-132 - 230 кг/год, растворителя №646 50 л/год, способ нанесения ЛКМ – кистью (ИЗА №6038).

Так же на балансе числится электроинструмент: болгарки d дисков: 250, 180; 2 бензопилы и 1 тример.

Промплощадка №9 Благовещенская РПБ

Механическая обработка металлов осуществляется при помощи следующего оборудования: сверлильный станок функционирующий 132 час/год, заточной станок с диаметром шлифовального круга 450 мм функционирующий 84 час/год, заточной станок с диаметром шлифовального круга 200 мм функционирующий 84 час/год.

Вулканизация камер осуществляется при помощи станка вулканизатора с годовым потреблением сырой резины 2 кг.

Сварка металлов осуществляется при помощи двух сварочных аппаратов с годовым потреблением электродов марки МР-3 50 кг.

Покрасочные работы осуществляются при помощи пульверизатора с использованием эмали НЦ-132 160 кг/год и растворителя №646 60 литров.

Паяльный участок расход материала олово 100 грамм в год.

Выброс загрязняющих веществ в окружающую среду осуществляется через дверной проем параметрами 4×4 м (ИЗА №6039).

Для хранения трансформаторного масла предусмотрена емкость объемом 1,8 м3 максимальный годовой оборот масла составляет 1,8 м3/год (1,692 т/г) (ИЗА №0020). Завоз масла осуществляется автотранспортом.

Участок ЛКМ – участок лакокрасочных работ с годовым потреблением эмали НЦ-132 60 кг/год, растворителя №646 60 л/год, способ нанесения ЛКМ – кистью (ИЗА №6040).

Для бесперебойного получения электроэнергии на предприятии предусмотрен дизель генератор мощностью менее 10 кВт. В качестве топлива используются дизельное топливо, годовой расход составляет 36 литров год (30,96 кг/год), время работы 24 часа в год. Выброс вредных веществ от дизель-генератора осуществляется через дымовую трубу высотой 2 м и диаметром 0,07м (ИЗА №0021).

Так же на балансе числится электроинструмент: 2 болгарки d дисков: 150 мм; бензопила.

Промплощадка №10 Архангельский МУ

Сварка металлов осуществляется при помощи сварочного аппарата с годовым потреблением электродов марки МР-3 20 кг, выброс загрязняющих веществ в окружающую среду осуществляется через дверной проем параметрами 4×4 м (ИЗА №6041).

Покрасочные работы осуществляются при помощи пульверизатора с использованием эмали НЦ-132 100 кг/год и растворителя №646 30 литров (ИЗА №6042).

Тимирязевский район

Промплощадка №11 РЭС Тимирязевского района

Тимирязевский РЭС представлен: заточной станок с диаметром шлифовального круга 300 мм. функционирующий 12 час/год (1 час/месяц); сварочный аппарат функционирующий 48 час/год (4 часа/месяц) с годовым расходом электродов марки МР-3 20 кг/год; участок лакокрасочных работ с годовым потреблением эмали НЦ-132 100 кг/год, эмаль ПФ-115 50кг/год, растворителя №646 60 л/год, способ нанесения ЛКМ – пульверизатором. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем параметрами 4x4 м (ИЗА №6043).

Так же на балансе числится электроинструмент: 1 болгарка d дисков: 180 мм.

На территории РЭС имеется законсервированные баня, ДГУ, эксплуатация в ближайшие десять лет не предусматривается.

Промплощадка №12 Аксуатский МУ

Аксуатский мастерский участок представлен: заточной станок с диаметром шлифовального круга 300 мм. функционирующий 12 час/год (1 час/месяц); сварочный аппарат с годовым расходом электродов марки МР-3 20 кг/год; участок лакокрасочных работ с годовым потреблением эмали НЦ-132 100 кг/год, эмаль ПФ 115 – 50кг/год, растворителя №646 60 л/год, способ нанесения ЛКМ – пульверизатором. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем параметрами 4x4 м (ИЗА №6044).

Для хранения трансформаторного масла предусмотрена емкость объемом 6 м3 максимальный годовой оборот масла составляет не более 1,5 м3/год (ИЗА №0022). Завоз масла осуществляется автотранспортом.

Кызылжарский район

Промплощадка №13 Бишкуль, РЭС

РЭС с. Бишкуль представлен: сверлильный станок функционирующий 48 час/год (4 часа/месяц); сварочный аппарат с годовым расходом электродов марки МР-3 30 кг/год Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем параметрами 2x1 м (ИЗА №6045).

Участок лакокрасочных работ с годовым потреблением эмали НЦ-132 200 кг/год, сурика железного 15кг/год, эмали ПФ-115 30 кг/год, растворителя №646 100 л/год, способ нанесения ЛКМ – кистью (ИЗА №6046).

Для хранения трансформаторного масла предусмотрена емкость 1 м3, годовой оборот масла составляет 0,2 м3/год (ИЗА №0023). Завоз масла осуществляется автотранспортом.

Так же на балансе числится электроинструмент: 1 болгарка d дисков: 125 мм и 1 бензопила.

Промплощадка №14 Боголюбово, МУ

Мастерский участок представлен: сверлильный станок функционирующий 48 час/год (4 часа/месяц. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем параметрами 2x1 м (ИЗА №6047).

Участок лакокрасочных работ с годовым потреблением эмали НЦ-132 150 кг/год, сурика железного 15 кг/год, эмали ПФ-115 30 кг/год, растворителя №646 80 л/год, способ нанесения ЛКМ – кистью (ИЗА №6048).

Промплощадка №15 Красная горка, МУ

Ранее на мастерском участке эксплуатировались заточной, сверлильный станки и сварочный аппарат Выброс загрязняющих веществ осуществлялся через дверной проем параметрами 2x1 м. На данный момент оборудование списано, его эксплуатация в дальнейшем не предусматривается.

Участок лакокрасочных работ с годовым потреблением эмали НЦ-132 150 кг/год, сурика железного 15 кг/год, эмали ПФ-115 30 кг/год, растворителя №646 80 л/год, способ нанесения ЛКМ – кистью (ИЗА №6049).

Промплощадка №16 Знаменское, МУ

Ранее на мастерском участке эксплуатировались заточной, два сверлильных станка и сварочный аппарат. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем параметрами 2x1 м. На данный момент оборудование списано, его эксплуатация в дальнейшем не предусматривается.

Участок лакокрасочных работ с годовым потреблением эмали НЦ-132 150 кг/год, сурика железного 15 кг/год, эмали ПФ-115 30 кг/год, растворителя №646 80 л/год, способ нанесения ЛКМ – кистью (ИЗА №6050).

Промплощадка №17 Соколовка, РПБ

Ремонтно–производственная база представлена: заточной станок с диаметром шлифовального круга 300 мм., функционирующий 30 час/год (2,5 часа/месяц); заточной станок с диаметром шлифовального круга 180 мм., функционирующий 30 час/год (2,5 часа/месяц), сверлильный станок функционирующий 20 час/год (1,6 час/месяц). Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем параметрами 3x3 м (ИЗА №6051).

Сварочный аппарат с годовым расходом электродов марки МР-3 50 кг/год Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем параметрами 2x1 м (ИЗА №6052).

Участок лакокрасочных работ с годовым потреблением эмали НЦ-132 100 кг/год, сурика железного 15 кг/год, эмали ПФ-115 80 кг/год, растворителя №646 120 л/год, способ нанесения ЛКМ – кистью (ИЗА №6053).

Для бесперебойного получения электроэнергии на предприятии предусмотрен дизель генератор мощностью менее 10 кВт. В качестве топлива используются дизельное топливо, годовой расход составляет 36 литров год (30,96 кг/год), время работы 12 часа в год. Выброс вредных веществ от дизель-генератора осуществляется через дымовую трубу высотой 2 м и диаметром 0,07м (ИЗА №0025).

Так же на балансе числится электроинструмент: 1 болгарка d дисков: 150 мм.

Промплощадка №18 Налобино, МУ

Мастерский участок представлен: заточной станок с диаметром шлифовального круга 180 мм. функционирующий 20 час/год (1,6 час/месяц); сверлильный станок функционирующий 15 час/год (1,25 час/год); сварочный аппарат с годовым расходом электродов марки МР-3 20 кг/год Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем параметрами 3x3 м (ИЗА №6054).

Участок лакокрасочных работ с годовым потреблением эмали НЦ-132 100 кг/год, сурика железного 15 кг/год, эмали ПФ-115 80 кг/год, растворителя №646 80 л/год, способ нанесения ЛКМ – кистью (ИЗА №6055).

Мамлютский район

Промплощадка №19 Мамлютка, РЭС

РЭС представлен: сверлильный станок функционирующий 100 час/год (8 час/месяц); токарный станок функционирующий 12 час/год; сварочный аппарат с годовым расходом электродов марки МР-3 100 кг/год. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем параметрами 4x3 м (ИЗА №6056).

Участок лакокрасочных работ – окраска пульверизатором осуществляется эмалью НЦ-132 196 кг/год и суриком 50 кг/год (ИЗА №6057).

Окрашивание кистью осуществляется с использованием следующих ЛК материалов: эмаль НЦ-132 150 кг/год, лак БТ-577 40 кг/год, олифа 40 кг/год, растворитель №646 70 кг/год (ИЗА №6058)

Для хранения трансформаторного масла предусмотрена емкость объемом 2 м3 максимальный годовой оборот масла составляет 1т/год (ИЗА №0026). Завоз масла осуществляется автотранспортом.

Генератор (бензиновый), расход топлива 1 л/час, годовой расход 12 л/год (9,12 кг/год). (ИЗА №0027) (Расчет проводился по методике для дизельных генераторных установок, т.к. для бензиновых нет методик)

Так же на балансе числится электроинструмент: 2 болгарки d дисков: 150 мм, 230 мм.

Промплощадка №20 Новомихайловка, МУ

Мастерский участок представлен: заточной станок с диаметром шлифовального круга 250 мм., функционирующий 100 час/год (8 час/месяц); сверлильный станок функционирующий 100 час/год (8 час/месяц); Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем параметрами 4x3 м (ИЗА №6059).

Промплощадка №21 Дубровное, МУ

Мастерский участок представлен: заточной станок с диаметром шлифовального круга 150 мм., функционирующий 100 час/год (8 час/месяц); сверлильный станок функционирующий 100 час/год (8 час/месяц); Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем параметрами 4x3 м (ИЗА №6060).

Промплощадка №22 Белое, МУ

Мастерский участок представлен: заточной станок с диаметром шлифовального круга 150 мм., функционирующий 100 час/год (8 час/месяц); сверлильный станок функционирующий 100 час/год (8 час/месяц); Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем параметрами 4x3 м (ИЗА №6061).

Промплощадка №23 г. Мамлютка, ПС «Литейная»

Мастерский участок представлен: заточной станок с диаметром шлифовального круга 150 мм., функционирующий 100 час/год (8 час/месяц). Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем параметрами 2x1 м (ИЗА №6062).

район М. Жумабаева

Промплощадка №24 Булаево, РЭС

Мастерской участок: заточной станок с диаметром шлифовального круга 250 мм. функционирующий 37,8 час/год (0,15 ч/день, 3,15 ч/месяц); сверлильный станок функционирующий 37,8 час/год (0,15 ч/день, 3,15 ч/месяц); сварочный аппарат с годовым расходом электродов марки МР-3 50 кг/год. Паяльник расход материала олово 12 г/год, время работы в год 2 часав год. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем параметрами 1,9 x 0,8 м (ИЗА №6063).

Участок лакокрасочных работ с годовым потреблением эмали НЦ-132 135 кг/год, растворителя №646 85 л/год, способ нанесения ЛКМ – кистью (ИЗА №6064).

Для бесперебойного получения электроэнергии на предприятии предусмотрен дизель генератор мощностью менее 10 кВт. В качестве топлива используются дизельное топливо, годовой расход составляет 9,96 литров год (8,6 кг/год), время работы 24 часа в год. Выброс вредных веществ от дизель-генератора осуществляется через дымовую трубу высотой 2 м и диаметром 0,07м (ИЗА №0028).

Так же на балансе числится электроинструмент: 2 болгарки d дисков: 180 мм и 230 мм, 2 бензопилы.

Промплощадка №25 Булаево-нефть, МУ

Мастерский участок представлен: сверлильный станок функционирующий 12 час/год. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем параметрами 4 x 3 м (ИЗА №6065).

Лакокрасочные работы проводятся с годовым потреблением эмали НЦ-132 285 кг/год (185 кг/год – кистью, пульверизатором – 100 кг/год), растворителя №646 100 л/год, способ нанесения – кистью. Ранее ЛКМ не использовались (ИЗА №6066).

Промплощадка №26 Возвышенка, РПБ

Ремонтно-производственная база представлена: сварочный аппарат с годовым расходом электродов марки МР-3 50 кг/год. Паяльник расход материала олово 240 г/год, время работы в год 20 часав год. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем параметрами 2x2 м (ИЗА №6067).

Окрашивание кистью осуществляется с использованием следующих ЛК материалов: эмаль НЦ-132 80 кг/год, растворитель №646 45 кг/год (ИЗА №6068)

Участок лакокрасочных работ – окраска пульверизатором осуществляется эмалью НЦ-132 80 кг/год и растворителем №646 45 кг/год (ИЗА №6069).

Для хранения трансформаторного масла предусмотрена горизонтальная емкость объемом 5 м3 максимальный годовой оборот масла составляет 1,08 м3/год (ИЗА №0029). Завоз масла осуществляется автотранспортом.

Для бесперебойного получения электроэнергии на предприятии предусмотрен дизель генератор мощностью менее 10 кВт. В качестве топлива используются дизельное топливо, годовой расход составляет 2,8 кг/год, время работы 8 часов в год. Выброс вредных веществ от дизель-генератора осуществляется через дымовую трубу высотой 2 м и диаметром 0,07м (ИЗА №0030).

Так же на балансе числится электроинструмент: 1 болгарка d дисков: 230 мм, 1 бензопила.

Промплощадка №27 Золотая нива, МУ

Мастерский участок представлен: сверлильный станок функционирующий 25,2 час/год (2,1 час/месяц). Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем параметрами 2x1 м (ИЗА №6070).

Окрашивание кистью осуществляется с использованием следующих ЛК материалов: эмаль НЦ-132 60 кг/год, растворитель №646 25 кг/год (ИЗА №6071)

Участок лакокрасочных работ – окраска пульверизатором осуществляется эмалью НЦ-132 45 кг/год и растворитель №646 15 кг/год (ИЗА №6072).

Промплощадка №28 Советское, МУ

Мастерский участок представлен: заточной станок с диаметром шлифовального круга 250 мм. функционирующий 12 час/год (1 час/месяц); сверлильный станок функционирующий 25,2 час/год (2,1 час/месяц); сварочный аппарат с годовым расходом электродов марки МР-3 10 кг/год. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем параметрами 2×1 м (ИЗА №6073).

Окрашивание кистью осуществляется с использованием следующих ЛК материалов: эмаль НЦ-132 60 кг/год, растворитель №646 25 кг/год (ИЗА №6074)

Участок лакокрасочных работ – окраска пульверизатором осуществляется эмалью НЦ-132 45 кг/год, растворитель №646 15 кг/год (ИЗА №6075).

Промплощадка №29 Карагандинское, МУ

Мастерский участок представлен: заточной станок с диаметром шлифовального круга 250 мм. функционирующий 12 час/год (1 час/месяц); сверлильный станок функционирующий 25,2 час/год (час/год). Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дверной проем параметрами 2×1 м (ИЗА №6076).

Окрашивание кистью осуществляется с использованием следующих ЛК материалов: эмаль НЦ-132 60 кг/год, растворитель №646 30 кг/год (ИЗА №6077)

Участок лакокрасочных работ – окраска пульверизатором осуществляется эмалью НЦ-132 45 кг/год и растворитель №646 15 кг/год (ИЗА №6078).

Район Шал акына

Промплощадка №30 Сергеевка, РЭС и ЮУМС и ПС

РЭС представлен: сварочный аппарат с годовым расходом электродов марки МР-3 70 кг/год, заточной станок функционирующий 50 ч/год с диаметром шлифовального круга 450 мм. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через дверной проем параметрами 2×1 м (ИЗА №6079).

Окрашивание кистью осуществляется с использованием следующих ЛК материалов: эмаль НЦ-132 500 кг/год, лак БТ-577 30 кг/год, олифа (лак АК-113) 15 кг/год, растворитель №646 150 кг/год, сурик (ГФ-021) 35 кг/год, эмаль ПФ-115 120 кг/год (ИЗА №6080).

Так же на балансе числится электроинструмент: 2 болгарки d дисков: 230 и 150 мм, 1 бензопила, 2 ДГУ находятся в резерве.

ЮУМС и ПС представлен производственными мощностями: маслохозяйство включает 6 емкостей для хранения трансформаторного масла: емкость 10 м3 - 1 ед., емкость 15 м3 – 1 ед., емкости 50 м3 – 2 ед (ИЗА №0031). Имеются 2 передвижные емкости объемом 25 м3 и 10 м3 (ИЗА №6081). Годовой оборот трансформаторного масла составляет 16 тонн. В здании маслохозяйства имеется масляный насос функционирующий 80 час/год и установка регенерации отработанного масла ПСМ-3000 функционирующая 50 час/год. Выброс ЗВ в ОС осуществляется посредством оконного вентилятора (ИЗА №0032).

Также имеется установка регенерации масла марки УТМ-1 функционирующая 240 час/год (40 час/месяц). Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через дверной проем параметрами 2×1 м (ИЗА №6082), (данная установка предназначена для своевременного и мобильного обслуживания трансформаторов расположенных в отдаленных населенных пунктах, и на территории предприятия не функционируют).

Сварочный аппарат с годовым расходов электродов марки МР-3 с годовым расходом 80 кг/год. Паяльник расход материала олово 960 г/год, время работы в год 100 часав год Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через дверной проем параметрами 2×1 м (ИЗА №6083)

Окрашивание кистью осуществляется с использованием следующих ЛК материалов: эмаль НЦ-132 400 кг/год, растворитель №646 300 кг/год (ИЗА №6084)

Участок лакокрасочных работ – окраска пульверизатором осуществляется эмалью НЦ-132 380 кг/год и суриком 20 кг/год (ИЗА №6085).

Для бесперебойного получения электроэнергии на предприятии предусмотрен дизель генератор мощностью менее 10 кВт. В качестве топлива используются дизельное топливо, годовой расход составляет 51,6 кг/год, время работы 12 часов в год. Выброс вредных веществ от дизель-генератора осуществляется через дымовую трубу высотой 2 м и диаметром 0,07м (ИЗА №0033).

Так же на балансе числится электроинструмент: 1 болгарка d дисков: 230 мм, 1 бензопила.

2.1 Краткая характеристика существующих установок очистки газов, укрупнённый анализ их технического состояния и эффективности работы

Очистка воздуха от пыли древесной в столярном цехе осуществляется пылеосадочной камерой. Эффективность очистки по пыли древесной составляет 40% . Пылеосадочные камеры являются наиболее простыми техническими средствами для снижения пыли на котельных малой мощности. Количество и эффективность очистки данных установок приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Производственный участок №1

| Номер | Наименование и тип | Наименование ЗВ | КПД аппаратов, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| источника | пылегазоулавливающего |  |  |  |
| выделения | оборудования |  | проектный | фактический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0001 01 | Пылеосадочная камера | Пыль древесная | 40 | 40 |
| 0001 02 | Пылеосадочная камера | Пыль древесная | 40 | 40 |
| 0001 03 | Пылеосадочная камера | Пыль древесная | 40 | 40 |
| 0001 04 | Пылеосадочная камера | Пыль древесная | 40 | 40 |
| 0001 05 | Пылеосадочная камера | Пыль древесная | 40 | 40 |

## 2.2. Краткая характеристика технологии производства с точки зрения загрязнения водных ресурсов

Коммунально-бытовое водоснабжение производственной площадки привозной водой.

## 2.3. Краткая характеристика предприятия как источника загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления

В процессе работы предприятия образуются следующие виды отходов производства и потребления:

Коммунальные отходы - отходы потребления, образующиеся в населенных пунктах, в том числе в результате жизнедеятельности человека, а также отходы производства, близкие к ним по составу и характеру образования;

Отходы производства и потребления - остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Согласно ст. 286, 287 Экологического кодекса РК отходы производства и потребления по степени опасности разделяются на: опасные, неопасные и инертные.

Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, радиоактивностью, пожароопасносностью, высокой реакционной способностью) и могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Инертные отходы - отходы, которые не подвергаются существенным физическим, химическим или биологическим преобразованиям и не оказывают неблагоприятного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Неопасные отходы - отходы, которые не относятся к опасным и инертным отходам.

# 3. СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Производственный экологический контроль – система мер, осуществляемых природопользователем для наблюдения за состоянием окружающей среды и ее изменениями под влиянием хозяйственной или иной деятельности, проверку выполнения планов и мероприятий по охране и оздоровлению окружающей среды, воспроизводству и рациональному использованию природных ресурсов, соблюдение законодательства об охране ОС, нормативов ее качества и экологических требований, включая производственный мониторинг, учет, отчетность, документирование результатов, а также меры по устранению выявленных несоответствий в области охраны окружающей среды.

Целями производственного экологического контроля являются:

•	получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

•	обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

•	сведение к минимуму воздействия производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;

•	повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

•	оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

•	формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;

•	информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения;

•	повышение уровня соответствия экологическим требованиям;

•	повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;

•	учет экологических рисков при инвестировании и кредитовании.

Порядок проведения производственного экологического контроля

•	Производственный экологический контроль проводится природопользователем на основе программы производственного экологического контроля, разрабатываемой природопользователем и согласованной с территориальным органом в области охраны окружающей среды.

•	В программе производственного экологического контроля устанавливаются обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного экологического контроля, критерии определения его периодичности, продолжительность и частота измерений, используемые инструментальные или расчетные методы.

•	Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля осуществляется на основе измерений и (или) на основе расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.

Основным элементом производственного экологического контроля, выполняемым для получения объективных данных с установленной периодичностью, является производственный мониторинг (ПМ).

ПМ проводится в соответствии со статьями 128-132 Экологического Кодекса Республики Казахстан (принят 9 января 2007 г., №212-III).

Процедура мониторинга осуществляется с учетом следующих требований:

- получение качественных и количественных показателей состояния компонентов ОС;

- выявление всех изменений компонентов ОС, обусловленных влиянием выбросов и сбросов ЗВ;

- представление результатов исследований, в объеме, обеспечивающем наличие всех исходных данных для получения Разрешения на специальное природопользование.

Производственный мониторинг в обязательном порядке включает в себя текущие и контрольные наблюдения за состоянием компонентов ОС, за качественным составом выбросов и сбросов предприятий природопользователей и их расходными показателями (объемами). Мониторинг осуществляется в соответствии с существующими нормативными документами для каждой среды.

Содержание в пробах ЗВ в обязательном порядке должно определяться в лабораториях, прошедших государственную аттестацию и получивших соответствующий сертификат.

Анализы содержания ЗВ в отобранных пробах воды, почвы и воздуха должны проводиться методами, разработанными при обосновании предельно допустимых концентраций этих компонентов в ОС, опубликованных в соответствующих перечнях.

Текущие наблюдения в составе производственного мониторинга осуществляются силами предприятия (при наличии собственных аттестованных лабораторий). В случае отсутствия у предприятия собственной лаборатории оно может привлечь аттестованную лабораторию другого предприятия или специализированную организацию, имеющую лицензию на проведение подобного рода работ.

Проведение контрольных замеров, являющихся составной частью производственного мониторинга, должна осуществлять специализированная организация (предприятие), имеющая лицензию или специальное разрешение центрального исполнительного органа в области охраны окружающей среды на право проведения данных работ.

Выбор контролируемых показателей определен на основе анализа ранее проведенных работ, нормативных требований, рекомендаций специальных экологических проектов – нормативов ПДВ, других экологических работ.

# 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЫБРОСОВ, СБРОСОВ И ОТХОДОВ ОТ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

## 4.1. Производственный мониторинг состояния атмосферы

Производственный мониторинг воздушного бассейна включает в себя организацию наблюдений, сбор данных, проведение анализа и оценки воздействия производственной деятельности предприятия на состояние атмосферного воздуха. Конечным результатом мониторинга является принятие своевременных мер по предотвращению и сокращению вредного влияния производственных объектов на окружающую среду.

Непосредственной целью мониторинга атмосферного воздуха является организация наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на источниках выбросов.

В связи с малой мощностью источников загрязнения и эпизодичностью их работы, предлагается проводить контроль всех источников загрязнения расчетным методом.

Контроль на границе санитарно-защитной зоны необходимо проводить в рамках текущего наблюдения контролирующих государственных органов.

Период, продолжительность и частота осуществления ПМ

Наблюдение за источниками выбросов предусматривает контроль установленных для них нормативов ПДВ и разрешенных лимитов выбросов. Контроль за нормативами и лимитами выбросов осуществляется согласно Плана-графика контроля нормативов ПДВ на источниках выбросов. В Плане-графике контроля приведены номера источников выбросов, установленный норматив выбросов, концентрация, методы определения концентрации загрязняющих веществ (приложение 1).

При проведении обследования должны фиксироваться метеорологические условия, влияющие в значительной степени на концентрацию загрязняющих веществ в контрольной точке: погодные условия (ясно, облачность, осадки), скорость и направление ветра, температура воздуха, атмосферное давление.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ должен осуществляться в соответствии с планом-графиком контроля на источниках выбросов.

Частота проведения замеров:

Для всех источников рекомендуется использовать расчетный метод контроля, с частотой проведения – 1 раз в квартал.

План-график контроля представлен в приложении 1.

Сведения об используемых методах проведения ПМ

В рамках проведения ПМ выполняется мониторинг эмиссий и мониторинг воздействий.

Мониторинг эмиссий

Мониторинг эмиссий представляет собой процесс наблюдения за промышленными эмиссиями у источника для слежения за количеством и качеством эмиссий и их изменением. Для проведения данного мониторинга рекомендуется использовать расчетный (косвенный) метод.

Мониторинг воздействия

Проведение мониторинга воздействия является обязательным в ситуациях, когда:

•	деятельность предприятия затрагивает чувствительные экосистемы и состояние здоровья населения;

•	на этапе введения в эксплуатацию технологических объектов;

•	после аварийных эмиссий в окружающую среду.

Наблюдения за загрязнением в пунктах мониторинга атмосферного воздуха (ПМАВ) могут осуществляться с помощью передвижной лаборатории, укомплектованной автоматическими газоанализаторами для непрерывного определения концентраций вредных примесей и оборудованием для проведения отбора проб воздуха с последующим их анализом в стационарной химической лаборатории.

Химическая лаборатория должна быть аккредитована. Приборы и оборудование должны быть сертифицированы, и периодически проходить поверку.

Для отбора проб воздуха инструментальным методом необходимо оборудовать место согласно ГОСТ 17.2.4.08-90 Охрана природы. Атмосфера.

Предлагаются следующие методы контроля:

- экспериментальный – посредством инструментальных замеров на источниках выбросов;

- косвенный (расчетный) – на источниках загрязнения, при невозможности контроля инструментальными методами.

По результатам контроля за нормативами выбросов на источниках и обследования состояния атмосферного воздуха в пунктах мониторинга проводится дальнейшая работа предприятия по охране атмосферного воздуха.

В случае превышения установленных нормативов выбросов на источниках, высоких концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и установления причин их вызвавших, предприятие, проводит мероприятия по снижению выбросов в атмосферу до уровня нормативных и регулированию воздействия на атмосферный воздух. После выполнения мероприятий рекомендуется выполнить повторное обследование состояния атмосферного воздуха.

## 4.2. Организация экологического контроля за состоянием почв

Территория предприятия имеет асфальтобетонное покрытие. Руководствуясь вышеизложенным, производственный экологический контроль за состоянием почв не целесообразен.

## 4.3. Производственный мониторинг отходов производства и потребления

Мониторинг обращения с отходами складывается из двух компонентов: мониторинга управления отходами, определяющего соответствие действующей на предприятии системы обращения с отходами  утвержденным нормативно-методическим актам и мониторинг воздействия мест сбора и временного размещения отходов на состояние компонентов природной среды. На реализацию последнего направлена общая система наблюдений за воздействием отходов на окружающую среду, в соответствии с действующей экологической правовой документацией.

На сегодняшний день на предприятии осуществляется четкий контроль за организацией сбора и удалением отходов. Поскольку управление отходами является особым видом деятельности, на предприятии назначается ответственного персонал за природоохранную деятельность, в функции которого также входит контроль за сбором, хранением и утилизацией отходов производства и потребления. Ответственный за деятельность по обращению с отходами должен знать технологические процессы, при которых образуются отходы, и осуществлять четкий контроль за ними, а также вести учётную документацию в части обращения с отходами, определённую требованиями экологического законодательства РК.

В целом, производственный контроль при обращении с отходами основан на внедрении эффективной системы управления отходами, которая включает в себя документальное и организационно-техническое сопровождение каждого вида отхода с момента образования и до момента его передачи.

Производственный контроль за соблюдением правил обращения с отходами осуществляется ответственным персоналом, назначенным руководством предприятия. В соответствии с должностными инструкциями руководителей и работников АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» персональная ответственность за организацию и итоги как природоохранной деятельности предприятия в целом, так и обращение с отходами производства и потребления в частности, возложена на первого руководителя предприятия (генерального директора).

План-график проверок по вопросу обращения с отходами производства и потребления представлен в приложении 2.

## 4.4. Производственный мониторинг сбросов

Поступление сточных вод непосредственно в водные объекты и на рельеф местности не осуществляется, следовательно, производственный мониторинг сбросов на данном предприятии не предусматривается.

Контроль количества и качества вод, поступающих в системы общегородской канализации, осуществляется ТОО «Кызылжар су» в соответствии с утверждёнными Правилами приёма сточных вод в системы водоотведения.

## 4.5. Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных

Отчетность по результатам производственного экологического контроля должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период, а также результаты внутренних проверок.

К отчету производственного экологического контроля предусматривается пояснительная записка о выполнении работ, составляемая в произвольной форме.

Отчетность о выполнении программы производственного экологического контроля и пояснительная записка к нему предоставляется в территориальный орган Уполномоченного органа по охране окружающей среды в соответствии с графиком.

График представления периодических отчетов:

отчет по мониторингу выбросов в атмосферу, представляется ежеквартально, в течение 10 рабочих дней после отчетного квартала;

отчет по мониторингу обращения с отходами, представляется ежеквартально, в течение 10 рабочих дней после отчетного квартала;

## 4.6. План-график внутренних проверок и процедура устранения нарушений экологического законодательства РК

Организация природоохранной деятельности АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и ответственность за её результат возложена на первого руководителя предприятия (генерального директора).

Внутренние проверки предприятия по соответствию деятельности предприятия установленным требованиям экологического законодательства РК осуществляются специалистом, назначаемым приказом, и ответственным за охрану окружающей среды и осуществлению производственного экологического контроля.

В ходе внутренних проверок контролируется:

1) выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;

2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;

3) выполнение условий экологического и иных разрешений;

4) правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;

5) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Работник (работники), осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

1) рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;

2) обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;

3) составить письменный отчет руководителю, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.

План-график  осуществления внутренних проверок представлен в приложении 5.

4.7. Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на первого руководителя предприятия. Результаты контроля включаются в технические отчеты предприятия, отчет по форме 2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности

Достоверность результатов поддерживается нормами Государственной системы обеспечения единства измерений и специальными программными средствами статистической обработки.

4.8. Протокол действия в нештатных ситуациях

В процессе эксплуатации предприятия могут иметь место аварийные проливы ГСМ. Предприятие должно предусматривать организационно-технические мероприятия, обеспечивающие исключение аварийных ситуаций или минимизацию их последствий. Тем не менее, нельзя исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения неконтролируемой ситуации предприятие предпримет все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.

В соответствии с видом, характером и масштабом возникшей аварийной ситуации, разрабатывается и утверждается руководством предприятия  «План реагирования в аварийных ситуациях», в котором определяются перечень и последовательность аварийно-восстановительных работ, ответственные за их проведение.

По окончанию аварийно - восстановительных работ, мониторинг состояния окружающей среды должен заключаться в проведении комплексного обследования площади, подвергшейся неблагоприятному воздействию, для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке и восстановлению территории.

Размещение дополнительных точек и системы опробования будет определено непосредственно после установления характера и масштабов аварии по результатам обследования территории и источников аварийных проливов.

При возникновении аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, руководство предприятия должно проинформировать о данных фактах Департамент экологии по Северо-Казахстанской области, принять меры по ликвидации последствий после аварий, определить размер ущерба причиненного компонентам окружающей среды, осуществить соответствующие платежи в фонд охраны природы. После устранения аварийной ситуации, на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

План детализации мониторинга должен быть разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования.

4.9. Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического  контроля

Функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение ПЭК представлена на схеме:

Функциональная структура внутренней ответственности работников

за проведение ПЭК

| АО «СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» |  |  | Повышение эффективности системы природоохранной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
| Первый руководитель предприятия - генеральный директор |  |  | Программа производственного экологического контроля |  |  | Результаты производственного экологического контроля |  | Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды |  |
| Инженер-эколог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственность за организацию природоохранной деятельности предприятии, в т.ч.:

- полноту и своевременность разработки и утверждения экологической документации;

- полноту и своевременность ведения учётной документации по вопросам охраны окружающей среды;

- полноту и своевременность подготовки и предоставления статистической и отчётной документации;

- соблюдение требований законодательства в вопросах обращения с отходами, охраны и восстановления почвенного слоя, поверхностных и подземных вод;

- проведение и итоги внутренних проверок предприятия

возлагается на генерального директора.

Ответственным исполнителем текущих вопросов природоохранной деятельности предприятия является инженер-эколог, находящийся в непосредственном административном подчинении у первого руководителя предприятия – генерального директора.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический Кодекс РК №212-III от 9 января 2007 г.

- ОНД-90 Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. Часть I. Санкт-Петербург, 1992 г.

- ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору почв.

- ГОСТ 17.4.2.02-84. Охрана природы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.

- РНД 03.3.0.4.01-95 Методические указания по оценке влияния на окружающую среду размещенных в накопителях производственных отходов, а также складируемых под открытым небом продуктов и материалов.

- РНД 211.3.01.06-97 Временное руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. Алматы, 1997. (взамен ОНД-90. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферного воздуха. Часть 1, 2. СПб, 1992)

- Типовая инструкция по организации системы контроля промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности. ГГО им. Воейкова, 1986.

- Типовой перечень мероприятий по охране окружающей среды» утвержден приказом Министра охраны окружающей среды РК от 24 апреля 2007 года №119-п.

# Приложения

## Приложение 1 –

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ

на источниках выбросов и на контрольных точках ( постах) на существующее положение

| ЭРА v2.0 ТОО «NordEcoConsult» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКО, (АО "СК РЭК"), Площадка №1, г. Петропавловск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N исто |  |  |  | Периодич | Норматив |  |  |  |  |
| чника, | Производство, | Контролируемое | Периоди | ность | выбросов ПДВ |  | Кем |  | Методика |
| N конт | цех, участок. | вещество | чность | контроля |  |  | осуществляет |  | проведения |
| роль- | /Координаты |  | контро- | в перио- |  |  | ся контроль |  | контроля |
| ной | контрольной |  | ля | ды НМУ | г/с | мг/м3 |  |  |  |
| точки | точки |  |  | раз/сутк |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | Столярный цех | Пыль древесная (1039*) | 1 раз в квартал, ежеквартально |  | 1.9812 | 1368.2929 | Собственными силами | Расчетный |
| 0002 | Ремонтный цех | Железо (II, III) оксиды /в |  |  | 0.001628 | 1.1243594 |  |  |
|  |  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения /в |  |  | 0.0002884 | 0.1991801 |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (327) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения |  |  | 0.0000666 | 0.0459965 |  |  |
|  |  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |
| 0003 | Ремонтный цех | Железо (II, III) оксиды /в |  |  | 0.02025 | 13.985429 |  |  |
|  |  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения /в |  |  | 0.0003056 | 0.2110591 |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (327) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (4) |  |  | 0.01083 | 7.4796147 |  |  |
|  |  | Углерод оксид (584) |  |  | 0.01375 | 9.496279 |  |  |
| 0004 | Ремонтный цех | Азота (IV) диоксид (4) |  |  | 0.00494 | 6.5656846 |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (6) |  |  | 0.000803 | 1.067256 |  |  |
|  |  | Сера диоксид (516) |  |  | 0.0305 | 40.537122 |  |  |
|  |  | Углерод оксид (584) |  |  | 0.0801 | 106.45979 |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая: 70-20% |  |  | 0.2705 | 359.51775 |  |  |
|  |  | двуокиси кремния (494) |  |  |  |  |  |  |
| 0005 | Ремонтный цех | Алюминий, растворимые соли |  |  | 0.00639 | 6.7829029 |  |  |
|  |  | (нитрат, сульфат, хлорид, | 1 раз в квартал, ежеквартально |  |  |  | Собственными силами | Расчетный |
|  |  | алюминиевые квасцы - аммониевые, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | калиевые) /в пересчете на |  |  |  |  |  |  |
|  |  | алюминий/ (18*) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (4) |  |  | 0.01278 | 13.565806 |  |  |
|  |  | Углерод оксид (584) |  |  | 0.00639 | 6.7829029 |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо |  |  | 0.003194 | 3.39039 |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взвешенные частицы (116) |  |  | 0.02556 | 27.131612 |  |  |
| 0006 | Служба СДТУ | Азота (IV) диоксид (4) |  |  | 0.0645 | 11218.828 |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (6) |  |  | 0.0838 | 14575.779 |  |  |
|  |  | Углерод (583) |  |  | 0.01075 | 1869.8046 |  |  |
|  |  | Сера диоксид (516) |  |  | 0.0215 | 3739.6092 |  |  |
|  |  | Углерод оксид (584) |  |  | 0.0538 | 9357.7198 |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (474) |  |  | 0.00258 | 448.75311 |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  |  | 0.0258 | 4487.5311 |  |  |
|  |  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0007 | Служба ВЛ-35 кВ и | Взвешенные частицы (116) |  |  | 0.0072 | 9.4659076 |  |  |
|  | выше |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (1027*) |  |  | 0.0054 | 7.0994307 |  |  |
| 0008 | Служба Подстанций | Железо (II, III) оксиды /в |  |  | 0.02313406 | 30.414568 |  |  |
|  |  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения /в |  |  | 0.0006228 | 0.8188018 |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (327) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Медь (II) оксид /в пересчете на |  |  | 7.67000E-9 | 0.0000101 |  |  |
|  |  | медь/ (329) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Никель оксид /в пересчете на |  |  | 0.00000001 | 0.0000134 |  |  |
|  |  | никель/ (420) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Олово оксид /в пересчете на олово/ |  |  | 0.0000031 | 0.0040756 |  |  |
|  |  | (446) | 1 раз в квартал, ежеквартально |  |  |  | Собственными силами | Расчетный |
|  |  | Свинец и его неорганические |  |  | 0.0000044 | 0.0057847 |  |  |
|  |  | соединения /в пересчете на свинец/ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (513) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (4) |  |  | 0.01083 | 14.238303 |  |  |
|  |  | Озон (435) |  |  | 0.00000001 | 0.0000143 |  |  |
|  |  | Углерод оксид (584) |  |  | 0.06375 | 83.812723 |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения |  |  | 0.0000734 | 0.0964997 |  |  |
|  |  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  |  | 0.06791 | 89.281914 |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) |  |  | 0.2301 | 302.51463 |  |  |
|  |  | Бутан-1-ол (102) |  |  | 0.0751203 | 98.761364 |  |  |
|  |  | Этанол (667) |  |  | 0.0722 | 94.922018 |  |  |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (1497*) |  |  | 0.03998 | 52.562081 |  |  |
|  |  | Бутилацетат (110) |  |  | 0.04558 | 59.924454 |  |  |
|  |  | Пропан-2-он (470) |  |  | 0.03722 | 48.933483 |  |  |
|  |  | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 0.062981 | 82.801712 |  |  |
|  |  | Взвешенные частицы (116) |  |  | 0.11745 | 154.41262 |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая: 70-20% |  |  | 0.0000752 | 0.0988661 |  |  |
|  |  | двуокиси кремния (шамот, цемент, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пыль цементного производства - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (1027*) |  |  | 0.027 | 35.497153 |  |  |
| 0009 | Служба Подстанций | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  |  | 0.01392 | 658.38327 |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бутан-1-ол (102) |  |  | 0.0003094 | 14.633893 |  |  |
|  |  | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 0.001238 | 58.55449 |  |  |
| 0010 | Служба Подстанций | Масло минеральное нефтяное |  |  | 0.00225 | 355.82895 |  |  |
|  |  | (веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |
| 0011 | Служба Подстанций | Масло минеральное нефтяное | 1 раз в квартал, ежеквартально |  | 0.00225 | 356.24716 | Собственными силами | Расчетный |
|  |  | (веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |
| 0012 | Служба | Масло минеральное нефтяное |  |  | 0.00833 | 13.173579 |  |  |
|  | Подстанций(РТМ 200) | (веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  |  | 0.069 | 109.12088 |  |  |
|  |  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |

| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКО, (АО "СК РЭК"), Площадка №2, РЭС Аккайынского р-на |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0013 | Склад | Масло минеральное нефтяное | 1 раз в кварт ал ежеквартально |  | 0.00225 | 356.24716 | Собственными силами | Расчетный |
|  | трансформаторного | (веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |  |  |  |  |
|  | масла | и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |
| 0014 | Дизельная | Азота (IV) диоксид (4) |  |  | 0.0215 | 3847.197 |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (6) |  |  | 0.02795 | 5001.3561 |  |  |
|  |  | Углерод (583) |  |  | 0.00358 | 640.60304 |  |  |
|  |  | Сера диоксид (516) |  |  | 0.00717 | 1282.9955 |  |  |
|  |  | Углерод оксид (584) |  |  | 0.0179 | 3203.0152 |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (474) |  |  | 0.00086 | 153.88788 |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  |  | 0.0086 | 1538.8788 |  |  |
|  |  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |

| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКО, (АО "СК РЭК"), Площадка №3, РПБ Корнеевская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0015 | ДГУ | Азота (IV) диоксид (4) | 1 раз в квартал ежеквартально |  | 0.00717 | 1282.9955 | Собственные силы | Расчетный |
|  |  | Азот (II) оксид (6) |  |  | 0.00932 | 1667.7152 |  |  |
|  |  | Углерод (583) |  |  | 0.001194 | 213.65364 |  |  |
|  |  | Сера диоксид (516) |  |  | 0.00239 | 427.66516 |  |  |
|  |  | Углерод оксид (584) |  |  | 0.00597 | 1068.2682 |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (474) |  |  | 0.0002867 | 51.301925 |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  |  | 0.002867 | 513.01925 |  |  |
|  |  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «NordEcoConsult» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКО, (АО "СК РЭК"), Площадка №7, Покровский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0016 | Склад ГСМ | Масло минеральное нефтяное | 1 раз в квартал, ежеквартально |  | 0.00225 | 355.82895 | Собственные силы |  | Расчетный |
|  |  | (веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0017 | Дизельная | Азота (IV) диоксид (4) |  |  | 0.00598 | 1070.0576 |  |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (6) |  |  | 0.00777 | 1390.3591 |  |  |  |
|  |  | Углерод (583) |  |  | 0.000996 | 178.22364 |  |  |  |
|  |  | Сера диоксид (516) |  |  | 0.00199 | 356.0894 |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (584) |  |  | 0.00498 | 891.11819 |  |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (474) |  |  | 0.000239 | 42.766516 |  |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  |  | 0.00239 | 427.66516 |  |  |  |
|  |  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «NordEcoConsult» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКО, (АО "СК РЭК"), Площадка №8, Пресновка, РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0018 | Склад ГСМ | Масло минеральное нефтяное |  |  | 0.00225 | 356.24716 |  |  |  |
|  |  | (веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0019 | Дизельная | Азота (IV) диоксид (4) |  |  | 0.0215 | 3847.197 |  |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (6) |  |  | 0.02795 | 5001.3561 | Собственные |  | Расчетный |
|  |  | Углерод (583) |  |  | 0.00358 | 640.60304 | силы |  |  |
|  |  | Сера диоксид (516) |  |  | 0.00717 | 1282.9955 |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (584) |  |  | 0.0179 | 3203.0152 |  |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (474) |  |  | 0.00086 | 153.88788 |  |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  |  | 0.0086 | 1538.8788 |  |  |  |
|  |  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «NordEcoConsult» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКО, (АО "СК РЭК"), Площадка №9, Благовещенская РПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0020 | Склад ГСМ | Масло минеральное нефтяное | 1 раз в квартал, ежеквартально |  | 0.00225 | 355.82895 | Собственные силы |  | Расчетный |
|  |  | (веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0021 | Дизельная | Азота (IV) диоксид (4) |  |  | 0.01075 | 1219.234 |  |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (6) |  |  | 0.01398 | 1585.5713 |  |  |  |
|  |  | Углерод (583) |  |  | 0.00179 | 203.01664 |  |  |  |
|  |  | Сера диоксид (516) |  |  | 0.00358 | 406.03329 |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (584) |  |  | 0.00896 | 1016.2174 |  |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (474) |  |  | 0.00043 | 48.769361 |  |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  |  | 0.0043 | 487.69361 |  |  |  |
|  |  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «NordEcoConsult» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКО, (АО "СК РЭК"), Площадка №12, Аксуатский МУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N исто |  |  |  | Периодич | Норматив |  |  |  |  |
| чника, | Производство, | Контролируемое | Периоди | ность | выбросов ПДВ |  | Кем |  | Методика |
| N конт | цех, участок. | вещество | чность | контроля |  |  | осуществляет |  | проведения |
| роль- | /Координаты |  | контро- | в перио- |  |  | ся контроль |  | контроля |
| ной | контрольной |  | ля | ды НМУ | г/с | мг/м3 |  |  |  |
| точки | точки |  |  | раз/сутк |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0022 | Склад ГСМ | Масло минеральное нефтяное | 1 раз в квартал, ежеквартально |  | 0.00225 | 355.82895 | Собственные силы |  | Расчетный |
|  |  | (веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «NordEcoConsult» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКО, (АО "СК РЭК"), Площадка №13, Бесколь, РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N исто |  |  |  | Периодич | Норматив |  |  |  |  |
| чника, | Производство, | Контролируемое | Периоди | ность | выбросов ПДВ |  | Кем |  | Методика |
| N конт | цех, участок. | вещество | чность | контроля |  |  | осуществляет |  | проведения |
| роль- | /Координаты |  | контро- | в перио- |  |  | ся контроль |  | контроля |
| ной | контрольной |  | ля | ды НМУ | г/с | мг/м3 |  |  |  |
| точки | точки |  |  | раз/сутк |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0023 | Склад ГСМ | Масло минеральное нефтяное | 1 раз в квартал, ежеквартально |  | 0.00225 | 355.82895 | Собственные силы |  | Расчетный |
|  |  | (веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «NordEcoConsult» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКО, (АО "СК РЭК"), Площадка №17, с. Соколовка, РПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  | 1 раз в квартал, ежеквартально |  |  |  | Собственные силы |  | Расчетный |
| 0025 | Дизельная | Азота (IV) диоксид (4) |  |  | 0.0215 | 3847.197 |  |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (6) |  |  | 0.02795 | 5001.3561 |  |  |  |
|  |  | Углерод (583) |  |  | 0.00358 | 640.60304 |  |  |  |
|  |  | Сера диоксид (516) |  |  | 0.00717 | 1282.9955 |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (584) |  |  | 0.0179 | 3203.0152 |  |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (474) |  |  | 0.00086 | 153.88788 |  |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  |  | 0.0086 | 1538.8788 |  |  |  |
|  |  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «NordEcoConsult» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКО, (АО "СК РЭК"), Площадка №19, Мамлютка, РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0026 | Склад ГСМ | Масло минеральное нефтяное | 1 раз в квартал, ежеквартально |  | 0.00225 | 355.82895 | Собственные силы |  | Расчетный |
|  |  | (веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0027 | Аварийное | Азота (IV) диоксид (4) |  |  | 0.00633 | 1132.6864 |  |  |  |
|  | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (6) |  |  | 0.00823 | 1472.6712 |  |  |  |
|  |  | Углерод (583) |  |  | 0.001056 | 188.96 |  |  |  |
|  |  | Сера диоксид (516) |  |  | 0.00211 | 377.56213 |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (584) |  |  | 0.00528 | 944.80001 |  |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (474) |  |  | 0.0002533 | 45.325349 |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «NordEcoConsult» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКО, (АО "СК РЭК"), Площадка №24, Булаево, РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N исто |  |  |  | Периодич | Норматив |  |  |  |  |
| чника, | Производство, | Контролируемое | Периоди | ность | выбросов ПДВ |  | Кем |  | Методика |
| N конт | цех, участок. | вещество | чность | контроля |  |  | осуществляет |  | проведения |
| роль- | /Координаты |  | контро- | в перио- |  |  | ся контроль |  | контроля |
| ной | контрольной |  | ля | ды НМУ | г/с | мг/м3 |  |  |  |
| точки | точки |  |  | раз/сутк |  |  |  |  |  |
| 0028 | Аварийное | Азота (IV) диоксид (4) | 1 раз в квартал, ежеквартально |  | 0.002975 | 532.3447 | Собственные силы |  | Расчетный |
|  | электроснабжение | Азот (II) оксид (6) |  |  | 0.00387 | 692.49546 |  |  |  |
|  |  | Углерод (583) |  |  | 0.000496 | 88.753941 |  |  |  |
|  |  | Сера диоксид (516) |  |  | 0.000992 | 177.50788 |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (584) |  |  | 0.00248 | 443.7697 |  |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (474) |  |  | 0.000119 | 21.293788 |  |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  |  | 0.00119 | 212.93788 |  |  |  |
|  |  | (Углеводороды предельные С12-С19(10) |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «NordEcoConsult» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКО, (АО "СК РЭК"), Площадка №26, Возвышенка, РПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N исто |  |  |  | Периодич | Норматив |  |  |  |  |
| чника, | Производство, | Контролируемое | Периоди | ность | выбросов ПДВ |  | Кем |  | Методика |
| N конт | цех, участок. | вещество | чность | контроля |  |  | осуществляет |  | проведения |
| роль- | /Координаты |  | контро- | в перио- |  |  | ся контроль |  | контроля |
| ной | контрольной |  | ля | ды НМУ | г/с | мг/м3 |  |  |  |
| точки | точки |  |  | раз/сутк |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0029 | Склад масла | Масло минеральное нефтяное | 1 раз в квартал, ежеквартально |  | 0.00225 | 355.82895 | Собственные силы |  | Расчетный |
|  |  | (веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0030 | Аварийное | Азота (IV) диоксид (4) |  |  | 0.002917 | 521.96622 |  |  |  |
|  | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (6) |  |  | 0.00379 | 678.18031 |  |  |  |
|  |  | Углерод (583) |  |  | 0.000486 | 86.964547 |  |  |  |
|  |  | Сера диоксид (516) |  |  | 0.000972 | 173.92909 |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (584) |  |  | 0.00243 | 434.82273 |  |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (474) |  |  | 0.0001167 | 20.882228 |  |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  |  | 0.001167 | 208.82228 |  |  |  |
|  |  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «NordEcoConsult» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКО, (АО "СК РЭК"), Площадка №30, Сергеевка, РЭС и ЮУМС и ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N исто |  |  |  | Периодич | Норматив |  |  |  |  |
| чника, | Производство, | Контролируемое | Периоди | ность | выбросов ПДВ |  | Кем |  | Методика |
| N конт | цех, участок. | вещество | чность | контроля |  |  | осуществляет |  | проведения |
| роль- | /Координаты |  | контро- | в перио- |  |  | ся контроль |  | контроля |
| ной | контрольной |  | ля | ды НМУ | г/с | мг/м3 |  |  |  |
| точки | точки |  |  | раз/сутк |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0031 | ЮУМС и ПС, | Масло минеральное нефтяное | 1 раз в квартал, ежеквартально |  | 0.00225 | 356.24716 | Собственные силы |  | Расчетный |
|  | Маслохозяйство | (веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0032 | ЮУМС и ПС, | Масло минеральное нефтяное |  |  | 0.00556 | 14.549451 |  |  |  |
|  | Маслохозяйство | (веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  |  | 0.266 | 696.07084 |  |  |  |
|  |  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0033 | ЮУМС и ПС, Аварийное | Азота (IV) диоксид (4) |  |  | 0.0358 | 6406.0304 |  |  |  |
|  | электроснабжение | Азот (II) оксид (6) |  |  | 0.0466 | 8338.5759 |  |  |  |
|  |  | Углерод (583) |  |  | 0.00597 | 1068.2682 |  |  |  |
|  |  | Сера диоксид (516) |  |  | 0.01194 | 2136.5364 |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (584) |  |  | 0.02986 | 5343.1304 |  |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (474) |  |  | 0.001433 | 256.42016 |  |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  |  | 0.01433 | 2564.2016 |  |  |  |
|  |  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2 –

## План-график проведения производственного экологического контроля  за обращением с отходами производства и потребления

| Контролируемый компонент | Наименование показателя за которым осуществляется контроль | Периодичность контроля | Кем осуществляется контроль | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отходы производства и потребления | Контроль за образованием отходов | Ежедневно | Руководитель предприятия | Визуальный |
|  | Контроль за соответствием нормативным требованиям, условиям временного и постоянного хранения отходов | Еженедельно | Руководитель предприятия | Визуальный |
|  | Контроль за своевременным заключением договоров на вывоз и утилизацию отходов | 1, 4 квартал | Руководитель предприятия | Визуальный |
|  | Контроль за соблюдением сроков вывоза и своевременности утилизации отходов | Ежеквартально | Руководитель предприятия | Визуальный |
|  | Контроль за своевременным предоставлением отчетов и их достоверностью | Ежеквартально | Руководитель предприятия | Визуальный |
|  | Контроль за ведением учета отходов производства и потребления | Ежеквартально | Руководитель предприятия | Визуальный |

## Приложение 3 –

План график внутренних проверок

| № п/п | Вид проверки | Частота проведения проверок | Метод контроля | Место проведения | Ответственный за исполнение проверок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контроль регулярности и полноты контроля параметров выбросов ЗВ на источниках загрязнения атмосферного воздуха | Ежегодно | камеральный | Территория предприятия | Генеральный директор |
|  | Контроль соблюдения правил обращения с отходами производства и потребления | Ежедневно | Визуальный, камеральный | Места (площадки, контейнеры) хранения отходов | Генеральный директор |
|  | Контроль выполнения Мероприятий по охране окружающей среды | Ежеквартально | камеральный | Территория предприятия | Генеральный директор |
|  | Контроль регулярности и полноты предоставления отчетов о природоохранной деятельности по установленным формам | Ежеквартально | Визуальный, камеральный | Территория предприятия | Генеральный директор |